1 - SERVIÇO

O sistema de drenagem de alívio de sub-pressão em canais de irrigação revestidos com concreto, é projetado para eliminar água de  infiltração, evitando assim a formação de lençol freático ou   ascensão de lençol freático já existente. Só deve ser utilizado após estudos que indiquem essa necessidade. A presença do lençol freático na zona do canal pode ter origens e soluções diferentes, ou seja:

Origens:

1) Água de infiltração do canal;

2) Água proveniente do lençol freático natural da área.

Soluções:

- Rebaixamento  do  lençol  freático  nas  proximidades do canal,  através de

drenagem  artificial, usando tubos drenos instalados sob o   fundo do canal

ou ao lado deste.

- Instalação da válvula de alívio no próprio canal.

- Projeto do canal de forma que resista por peso próprio à subpressão.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Por  se tratar  de um serviço não muito comum e depender das condições de cada

projeto, este assunto deverá ser mais detalhado, inclusive definição das normas de

medição e pagamento, nas  Especificações Complementares (Tomo VII).