1 - ASPECTOS GERAIS

Para a execução do serviço de derrocagem subaquática, dentre os meios disponíveis para a furação em rocha sob presença de material solto, podemos utilizar o sistema Overburden Drilling (O.D.), processo onde cada furo é isolado do meio circundante, através de um tubo camisa, rosqueado na parte externa do punho da perfuratriz, que após atravessar camadas desagregadas, pela ação conjugada da rotopercussão e sopro, é cravado na rocha sã.

Uma vez instalado o tubo camisa, as hastes de perfuração são acopladas no diâmetro interno do punho do martelo. Portanto, não só a furação quanto o carregamento, são feitos pelo interior do tubo, eliminando, com isso, os riscos de entupimentos.

2 - EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos a serem utilizados nas atividades de perfuração dragagem e transporte podem ser montados sobre flutuadores modulares. Este sistema de flutuação é baseado nos princípios da construção modular, onde um determinado número de unidades idênticas interligadas formam balsas de vários tamanhos, com capacidades de carga adequadas à cada situação sendo que em termos de sustentação, o conjunto deve estar apto para suportar cargas em qualquer ponto do convés e manter-se em equilíbrio mesmo quando encalhado.

2.1 - Principais Equipamentos para Perfuração

Balsa de perfuração, cujo posicionamento é garantido, por guinchos mecânicos com capacidade individual de 4.500 Kg, providos de cabos de aço adequados. Sobre a balsa, são fixados trilhos TR-25, para permitir o deslocamento das torres de perfuração. Essas torres são montadas sobre bases móveis e escoradas por tubos de contraventamento.

2.2 - Dragagem

O conjunto do dragagem, é formado por uma escavadeira sobre esteiras, com lança de 100  pés, embarcado sobre uma balsa flutuante com dimensões e números de módulos compatíveis com a carga a suportar, dotada de guinchos.  Os guinchos são responsáveis pelos deslocamento do conjunto de dragagem. O deslocamento também pode ser auxiliado por um rebocador com potência adequada ao peso da balsa.

A unidade flutuante, por sua vez, contém braçadeiras circulares soldadas nos módulos traseiros, que servem de guia para a descida de tubos de aço, que se apoiam diretamente sobre o topo rochoso e são movimentados pela escavadeira embarcada.

2.3 - Transporte

Para o transporte do material dragado, poderá ser utilizado um flutuante com dimensões e número de módulos necessários para a realização da tarefa requerida.

Este flutuante poderá ser equipado com rebocadores de potência compatíveis com a carga a ser transportada.

3 - NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de derrocagem subaquática, executados em concordâncias com as Especificações Técnicas, serão medidos tomando por unidade o metro cúbico. A determinação dos volumes far-se-á utilizando a batimetria antes e após a operação de derrocagem.

O pagamento desse serviço será efetuado pelo preço unitário constante na Planilha de Orçamentação de Obras. Neste preço deverão estar incluídos todos os equipamentos, materiais e mão-de-obra necessárias para a execução dos serviços, conforme especificado.