1 - SERVIÇOS

Este trabalho compreende as operações de desmatar, destocar, limpar, remover e despejar como adiante se especifica, todos os objetos que, por sua natureza, impeçam ou prejudiquem, a juízo da Fiscalização, o desempenho normal das tarefas de construção.

São considerados como serviço de desmatamento e limpeza  os seguintes encargos:

a) Corte e desenraizamento de todas as árvores, arbustos, bem como troncos e quaisquer outros resíduos vegetais que sejam  necessários retirar, de modo a permitir a realização dos   serviços subsequentes.

b) Demolição de pequenas edificações e outras benfeitorias  localizadas dentro das áreas a serem desmatadas e limpas.

c) Retirada de pedras e outros materiais encontrados sobre o terreno.

d) Remoção e transporte dos materiais produzidos pelo desmatamento e limpeza, até os limites das áreas desmatadas e/ou até locais previamente escolhidos pela Fiscalização, quando for  necessário.

e) Incineração dos materiais obtidos no serviço de desmatamento  e limpeza, em áreas aprovadas pela Fiscalização.

f) Raspagem ou Expurgo da camada superficial do terreno natural, em espessura até  20 cm, eliminando material não aproveitável.

As áreas a serem desmatadas e limpas serão delimitadas pela  Fiscalização, de acordo com os desenhos do Projeto e  compreenderão as áreas de construção e de empréstimo.

Os danos e prejuízos à propriedades alheias, produzidos por  operações inadequadas na execução do desmatamento e limpeza ou mesmo erro na deposição dos materiais, destinados ao bota-fora, serão da responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O trabalho de desmatamento e limpeza, anteriormente descrito, medir-se-á sobre sua projeção, tomando por unidade o metro quadrado inteiro, não sendo levados em conta nestas medições, o  desmatamento e limpeza que a Empreiteira efetue fora das áreas indicadas pela Fiscalização.

Este serviço será pago pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Este preço deverá incluir, mão-de-obra, ferramentas e  equipamentos necessários para execução do serviço, bem como a carga, transporte e descarga do material nos locais de bota-fora.

Em nenhum caso a Fiscalização autorizará o pagamento por dois ou mais desmatamentos feitos em uma mesma superfície, pelo que a Empreiteira deverá cuidar para que o mesmo seja efetuado em  períodos convenientes, para que o terreno se conserve limpo até  que se executem os trabalhos de construção posteriores.

Os materiais aproveitáveis, serão de propriedade da CODEVASF, devendo  os mesmos serem estocados em locais próximos à obra, indicados pela Fiscalização, sem nenhum ônus adicional para a  CONTRATANTE.

A seleção destes materiais será de responsabilidade da CODEVASF.