1  -  DESMATAMENTO E LIMPEZA

Serão desmatadas e limpas áreas das escavações exigidas para as estruturas permanentes e obras complementares, as áreas de pedreira e jazidas, áreas de empréstimo, área de estocagem e outras áreas a critério da CODEVASF.

A limpeza consistirá na derrubada e/ou corte e remoção de todas as árvores e outras vegetações, mato, troncos, galhos, entulhos e outros elementos de refugo. Inclui também a remoção de todas as construções e/ou benfeitorias existentes na área a ser limpa, a critério da CODEVASF. Árvores, tocos, mato e outras vegetações encontradas em áreas onde se fará a limpeza, mas não o destocamento, deverão ser cortadas no nível da superfície natural do terreno ou ligeiramente abaixo, a critério da CODEVASF.

2  -  DESTOCAMENTO E EXPURGO

Serão destocadas e expurgadas as áreas de jazidas, estradas de acesso e onde indicado pela Fiscalização.

O destocamento consiste na extração de todos os tocos, troncos enterrados, raízes, touceira de raízes e outros materiais inaceitáveis na raspagem e remoção desses materiais e do solo de capeamento até uma profundidade mínima de 30 centímetros ou a critério da CODEVASF.

Todo solo de natureza orgânica das áreas destocadas deve ser removido antes da execução de outras atividades especificadas para essa área.

3  -  DISPOSIÇÃO DO MATERIAL

O material oriundo da limpeza e do destocamento deverá ser completamente removido do local da obra.

As madeiras aproveitáveis e comerciáveis, a critério da CODEVASF, deverão ser transportadas e depositadas pela Empreiteira em áreas designadas pela Fiscalização. Nestas áreas, a madeira ficará à disposição da CODEVASF

De acordo com sua natureza, os materiais oriundos da limpeza e do destocamento e que possam ser utilizados em trabalhos de terraplanagem deverão ser transportados para as correspondentes áreas de estoque ou lançados diretamente nas áreas de construções, conforme determinação CODEVASF.

O material adicional que não possa aproveitado em qualquer outra atividade será transportado,  colocado nas áreas de bota-fora e, posteriormente, queimado ou enterrado, conforme determinado pela CODEVASF.

4  -  MEDIÇÃO E PAGAMENTO

4.1 - Desmatamento e Limpeza

A remuneração deste item se fará por metro quadrado da área cuja limpeza tenha sido concluída, nos locais antecipadamente determinados pela CODEVASF

O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras. Neste preço dever-se á incluir a derrubada, a remoção e o transporte para queima de todas as árvores, arbustos, capoeiras e macegas existentes na área.

4.2 - Destocamento e Expurgo

Os serviços objeto deste item não serão pagos em separado. Seus custos serão incluídos no preço unitário do material do corpo do aterro para barragem ou, for o caso, para estrada.