1 - ESMALTADOS

1.1 - Os aparelhos e acessórios de ferro fundido esmaltados ou de chapa esmaltada, não poderão apresentar quaisquer defeitos de fundição, moldagem, laminação, usinagem ou acabamento; as arestas serão perfeitas; as superfícies de metal serão isentas de fendilhamentos, esfoliações, rebarbas, desbeiçamentos, bolhas e,  sobretudo, de depressões, abaulamentos ou grânulos.

1.2 - Os esmaltes serão perfeitos, sem escorrimentos, falhas, grânulos ou ondulações e a coloração será absolutamente uniforme. Nas peças coloridas haverá particular cuidado na uniformidades de totalidades das diversas unidades de cada conjunto.

1.3 - As peças sujeitas a condições mais severas levarão esmalte do tipo resistentes a ácidos, sempre designadas nas especificações particularizadas pela referência "RA".

2 - DE LOUÇA

2.1 - A louça para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios será de grês branco (grês porcelânico), salvo expressamente  especificado de modo diverso no CADERNO DE ENCARGOS.

2.2 - O material cerâmico ou louça deverá satisfazer rigorosamente à NBR-6452 (EB-44) e à NBR-6463 (MB-111).

2.3 - As peças serão bem cozidas, desempenadas sem deformação e fendas, duras, sonoras, resistentes e praticamente impermeáveis.

2.4 - O esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, grânulações ou fendilhamento.

2.5  -    Os vasos sanitários e os lavatórios obedecerão às NBR-6498 (PB-6) e  NBR-6499 (PB-7), naquilo que não colidir com os modelos expressamente especificados no CADERNO DE ENCARGOS.

2.6  -   Os mictórios obedecerão à NBR-6500 (PB-10), idem, idem.

3 - DE OUTROS MATERIAIS

3.1 - Os tampos, cubas, acessórios e peças complementares - porta-papel, espelhos, armários, cabides, prateleiras, saboneteiras, etc. - de aço inoxidável, alumínio e/ou plásticos, obedecerão, naquilo que lhes for aplicável, ao acima especificado e ao disposto nas EME respectivas.