1 - SERVIÇOS

As escavações serão realizadas segundo as dimensões, greides e taludes indicados nos desenhos de projetos, ou como solicitado pela Fiscalização.

Alem dos cortes previstos nos projetos e/ou indicados pela Fiscalização, serão compreendidos dentro do serviço de  escavação de seções:

a) Os cortes que se efetuem entre o nível do terreno natural após a raspagem e as linhas que delimitam as seções da obra projetada.

b) Os cortes que se efetuem a partir da superfície de coroamento, no caso de canais em aterro.

c) O acerto final da seção de acordo com as medidas apresentadas no projeto e que marcam a linha de aplicação do revestimento de concreto.

A fim de possibilitar a aplicação dirigida dos materiais resultantes das escavações programadas para a construção de aterros e/ou para a obtenção de agregados para concreto, a  Empreiteira deverá executar escavação seletiva conforme orientação  da CODEVASF. Os esquemas de perfuração e de fogo, a carga e transporte, bem como, a aplicação ou estocagem em depósito, estarão sujeitos as orientações da CODEVASF.

Os canais, diques e cortes para estradas serão obrigatoriamente escavados mecanicamente, através de equipamentos adequados. Para os canais e drenos, sempre que possível, serão utilizadas escavadeiras hidráulicas providas de conchas trapezoidais, com taludes previstos em projeto.

As superfícies do fundo e dos taludes em aterro ou em reaterro compactado, sobre as quais tenha de ser colocado o revestimento, deverão ser cuidadosamente acabadas nas dimensões   indicadas pelo projeto ou de acordo com instruções da Fiscalização.

A Empreiteira deverá efetuar as escavações utilizando processos adequados para cada caso, de modo a garantir a estabilidade da escavação nos taludes, durante o período de construção. Ainda de maneira a minimizar possíveis problemas concernentes a estabilidade, a Empreiteira deverá iniciar os trabalhos de revestimento e acabamento dos canais, logo após concluída a  escavação.

As escavações em solos moles são aquelas executadas em material de baixa capacidade de suporte, saturado e incompatível para sua extração com o uso normal de equipamentos convencionais de terraplanagem. Essas escavações requerem o uso de Drag-lines ou similar.

Nos canais revestidos, o preenchimento do excesso de escavações em rocha, será efetuado com concreto de regularização ou outro a critério da Fiscalização.

Toda escavação deverá ser classificada, de acordo com a natureza do material em que se efetue e a dificuldade   que ela apresente à sua extração, segundo o proposto na EME 12/ 07.

2 - CONTROLE

Serão admitidas as seguintes tolerâncias:

a) Canais

Seções de projeto  2 cm

b) Drenos e Estradas

Seções de projeto   5 cm

Estas tolerâncias serão admitidas desde que não sejam sistemáticas.

3 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações de canais, drenos e estradas, descritas neste CADERNO DE ENCARGOS, serão medidas segundo as seções de projeto tomando por unidade o metro cubico de material escavado, carregado e disposto na forma e local que indiquem o projeto ou determine a Fiscalização. Nessa medição será  usado o método da Média das Áreas Extremas, entre estações  de 20 m ou outras que sejam necessárias, segundo a configuração do terreno, tomadas antes e depois da execução do trabalho.

O volume de escavação em solos moles será medido no caminhão utilizado para o transporte.

A medida que se forem executando as escavações, a Fiscalização irá determinando o tipo de material encontrado para posterior cálculo da quantidade correspondente a cada classe. A classificação de acordo com as características  de material será feita, portanto, cada vez que houver  variações do tipo de material escavado.

Não serão medidos, para fins de pagamento, as escavações em excesso nem os volumes de escavação, cujos materiais  não tenham sido corretamente dispostos, de acordo com o  especificado e/ou indicado pela Fiscalização.

As escavações, medidas e classificadas de acordo com o prescrito neste CADERNO DE ENCARGOS, serão pagas à Empreiteira, a preços unitários da Planilha de Orçamentação de Obras, correspondente aos preços para canais, para drenos e estradas, enquadrando estes serviços, nas diversas faixas de distancias de transporte descritas a seguir:

- até      200m

- entre   201m  e  1000m

Quando pelas condições do projeto ou por solicitação da  Fiscalização haja necessidade de colocar o material resultante da escavação além de 1000 m do local de sua extração, este transporte será pago de acordo com o preço unitário estabelecido no item correspondente a momento extraordinário de transporte NESI-16.

Nos preços das Planilhas de Orçamentação de Obras, deverão  haver a compensação integral pelos serviços executados incluindo a escavação, carga, transporte conforme as faixas discriminadas, descarga e espalhamento dos materiais, quando for o  caso, bem como toda mão-de-obra, ferramentas e equipamentos  necessários a execução dos serviços.