1 - SERVIÇOS

Competirá à Empreiteira, se for o caso, a realização de trabalhos de rebaixamento do lençol d’água que possam ocorrer durante a realização dos serviços e obras contratados.

Caso o projeto não seja fornecido pela CODEVASF, caberá à Empreiteira sua confecção, devendo ser submetido à aprovação da Fiscalização.

Convém esclarecer que a aceitação do projeto por parte da CODEVASF não exime a Empreiteira de qualquer responsabilidade.

A instalação será dotada de todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento, tais como: drenos, filtros, coletores, mangotes, conexões, válvulas, registros, bombas centrífugas e  de vácuo, câmaras de vácuos, dispositivos de condução de água (do tubo de descarga das bombas ao ponto de lançamento),  etc.

A instalação possuirá, necessariamente, uma unidade sobressalente para entrada imediata em serviço, em casos de paralisação ou redução da capacidade do equipamento efetivo.

Haverá, no canteiro da obra, pessoal suficiente e capaz para operar e conservar em permanente funcionamento o sistema de  rebaixamento.

Os serviços de rebaixamento serão permanentemente mantidos, quando impostos pelas necessidades da obra, de forma a evitar que ocorram prejuízos e danos aos trabalhos em execução.

A paralisação dos serviços ficará sujeita à prévia autorização da CODEVASF.

Os danos causados a estruturas existentes, quer sejam de  propriedade da CODEVASF ou de terceiros, serão de responsabilidade da Empreiteira, cabendo a esta a obrigação de reparar os referidos  danos, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

2 - TIPOS DE SISTEMAS DE REBAIXAMENTO

Os tipos de rebaixamento serão conforme descrito na EME 05/04.

3 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Em se tratando de poço profundo, a avaliação será efetuada através do número de metro linear de poço efetivamente perfurado e  aprovado pela Fiscalização. A unidade de medida é o metro linear por diâmetro de poço perfurado.

O pagamento será efetuado, conforme os preços unitários  correspondentes a Planilha de Orçamentação de Obras. Estão incluídos nestes preços, perfuração propriamente dita, revestimento e filtro, se for o caso.

O rebaixamento do lençol freático para poços profundos, bem  como, nos demais tipos de rebaixamento, será avaliado através da determinação do número de horas efetivamente trabalhadas e aprovadas pela Fiscalização. A unidade de medida será hora de funcionamento do sistema (HPhora).

O pagamento será efetuado, segundo os preços unitários correspondentes às Planilhas de Orçamentação de Obras.

Nestes preços unitários deverão estar inclusos, os  fornecimentos, montagem ou colocação, operação dos equipamentos, bem como todos os insumos necessários para a perfeita execução do serviço.

Não serão objeto de pagamento em separado qualquer tipo de ensaios necessários a   implantação e funcionamento do sistema.