1 - CONDIÇÕES GERAIS

1.1 - Definição

Sob a denominação genérica de pedras para revestimento serão considerados todos os fragmentos de rocha cortados dos maciços originais para emprego em construção, compreendendo pedras eruptivas, sedimentares ou metamórficas.

1.2 - Características

As pedras para revestimento apresentam as seguintes características:

1.2.1 - pouca resistência à tração e à flexão;

1.2.2 - grande dureza;

1.2.3 - pequena resistência ao choque.

1.3 - Classificação

1.3.1 - Para efeito desta EME as pedras para revestimento serão classificadas em três grandes grupos (“Tecnologia da Pedra”, de Antônio Manoel de Siqueira Cavalcanti).

1:- pedras magmáticas ou eruptivas;

2:- pedras sedimentares;

3:- pedras metamórficas.

2 - PROPRIEDADES

2.1 - Peso Específico

2.1.1 - Peso Específico Aparente (d)

1:- É a relação entre o peso da pedra seca (p) e o volume total (Vt).

2:- O volume total (Vt) é a soma do volume de água (Va) com  o volume vazios

3:- O volume de vazios é a soma do volume de água (Va) com o volume de ar e/ou gás ( Vg).

2.1.2 - Peso Específico Real (D)

É a relação entre o peso da parede seca (P) e o volume de cheios (Vc).

2.1.3 - De acordo com a DIN 2100, são os seguintes os valores limites do peso específico aparente de algumas pedras de construção:

1:- Granito, sienito ..................................... .2,60 a 2,80 t/m3

2:- Diorito, gabro ......................................... 2,80 a 3,00 t/m3

3:- Basalto ....................................................2,95 a 3,00 t/m3

4:- Diabásio ..................................................2,80 a 2,90 t/m3

5:- Arentos ...................................................2,00 a 2,65 t/m3

6:- Conglomerados .......................................1,70 a 2,60 t/m3

7:- Travertinos ..............................................2,40 a 2,50 t/m3

8:- Gnaisse leucocrático ...............................2,65 a 2,85 t/m3

9:- Mármores ...............................................2,65 a 2,85 t/m3

10:- Ardósias .................................................2,70 a 2,80 t;m3

2.2 - Compacidade

2.2.1 - É a relação entre o peso específico e o peso específico real ou a relação entre o volume de cheios e o volume total.

2.2.2 - A compacidade é expressa por um valor sempre inferior a 1 (um).

2.3 - Coeficiente de Vazios (Cv) ou Porosidade Total

2.3.1 - É o complemento da compacidade para a unidade ou a relação entre o volume de vazios e o volume total.

2.3.2 - A porosidade total está na razão inversa do peso específico.

2.4 - Porosidade Aparente

É a relação entre o peso da água absorvida pela pedra após a sua imersão nesse liquido, durante um tempo determinado, e o peso dapedraseca ou seu volume total.

2.5 - Coeficiente de Porosidade

2.5.1 - É o número que se obtém multiplicando por 100 a porosidade aparente relativa ao peso ou ao volume, devendo o resultado ser dado com uma decimal.

2.5.2 - O coeficiente de porosidade em relação ao peso é também denominado coeficiente de absorção.

2.5.3 - O coeficiente de porosidade das rochas eruptivas de situa entre 0,5 e 1,5%, das rochas sedimentares químicas e orgânicas entre 5 e 10% e o das rochas sedimentares clássicas - arenito - entre 10 e 15%.

2.5.4 - Segundo o coeficiente de porosidade, as rochas podem ser classificadas da seguinte forma (Bendel, “Ingenieur Geologie”):

1: - Muito compacta ....................................... menor do que 1,0%

2: - Pequena porosidade ................................................ 1,0 a 2,5%

3: - Regular porosidade ..................................................2,5 a 5,0%

4: - Bastante porosa ......................................................5,0 a 10,0%

5: - Muito porosa ........................................................10,0 a 20,0%

6: - Fortemente porosa .......................................... acima de 20,0%

2.6 - Permabilidade

2.6.1 - É a propriedade em virtude da qual certas pedras se deixam atravessar por gases ou líquidos.

2.6.2 - A permeabilidade e a porosidade são propriedades distintas.

A segunda refere-se - vide porosidade total e porosidade aparente - à quantidade de vazios que podem ser cheios de líquidos ou gases e a primeira, à passagem desses fluidos através de seus poros.

2.7 - Dureza

2.7.1 - A dureza das pedras para revestimento é avaliada praticamente pela maior ou menor facilidade com que elas podem ser serradas.

2.7.2 - A   classificação   das   pedras   para   revestimento   segundo  a   dureza  é  a seguinte:

1: - Brandas:  quando  se  deixam  serrar  facilmente  pela serra de dentes. Exemplo: tufos vulcânicos.

2: - Semiduras:   quando   dificilmente   serradas    pela   serra   de  dentes deixam-se serrar  facilmente  pela  serra  lisa  com  areia  ou  esmeril. Exemplo: calcários compactos.

3: - Duras: quando  só  podem  ser  serradas  pela  serra  lisa, com areia ou esmeril :  Exemplo : mármores.

4: - Duríssimas : quando dificilmente serradas pela serra lisa com areia ou esmeril são facilmente serradas com diamante ou carborundum. Exemplo : granito.

3 - BENEFICIAMENTO

3.1 - Para efeito desta EME entende-se por beneficiamento ou afeiçoamento o conjunto das operações - extração, serragem, corte e aparelhamento - realizadas na pedra, para transformála em elemento utilizável em determinado serviço de construção.

| ESTADO INICIAL | OPERAÇÃO | ESTADO FIANAL |
| --- | --- | --- |
| Pedreira | Extração | Bloco |
| Bloco | Serragem | Chapa |
| Chapa | Corte | Forra Simples |
| Forra | Aparelhamento ou | Forra Aparelhada |
|  | acabamento |  |

3.2 - Para efeito desta EME entende-se por aparelhamento ou acabamento os trabalhos executados nas faces da pedra que ficarão aparentes e que têm por fim adaptá-la ao aspecto exigido no CADERNO DE ENCARGOS ou no projeto.

3.3 - O aparelhamento ou acabamento da pedra poderá ser dos seguintes tipos:

3.3.1 - Acabamento Rústico

Corresponderá a paramento tosco,  resultante da operação de extração do bloco, grosseiramente desbastado e escassilhado.

3.3.2 - Acabamento Serrado Simples

Corresponderá a paramento plano, com sinais de serra, resultantes das operações de serragem e corte do bloco, sem qualquer outro trabalhode beneficiamento.

3.3.3 - Acabamento Serrado Retificado

Corresponderá a paramento plano e áspero, sem sinais de serra, resultante da operação de desempenho ou retificação com máquina politrizes usando gramalha de aço até o nº 60.

3.3.4 - Acabamento Apicoado

1:- Corresponderá a paramento plano e áspero, resultante do tratamento com picola ou bujarda.

2:- Conforme o grau de aspereza da superficie, o acabamento apicoado será:

2.1:- Apicoado Grosso - quando usada a picola ou a bujarda nº 3.

2.2:- Apicoado Médio - quando usadas, sucessivamente, as picolas ou as bujardas  nºs 3 e 2.

2.3:- Apicoado Fino - quando usadas, sucessivamente, as pícolas ou as bujardas nºs 3, 2 2 e 1, esta última de 36 pontas por polegadas quadrada.

3.3.5 - Acabamento Lavrado

Corresponderá a paramento perfeitamente plano e áspero, resultante de acerto e eliminação de asperezas do apicoado fino por meio de escopros.

3.3.6 - Acabamento Polido Fosco

1:-Corresponderá a paramento perfeitamento plano e liso, resultante de operações manuais ou de máquinas politrizes, em que se empregam esmeris em grãos ou pedra.

2:-O acabamento polido fosco compreenderá o polido fosco grosso, médio e fino.

3:-Para os mármores e granitos, os esmeris de carbureto de silício - comercialmente carborundum - empregados serão os seguintes:

3.1:- Polido Fosco Grosso: esmeris até o nº 120;

3.2:- Polido Fosco Médio: esmeris até o nº 220;

3.3:- Polido Fosco Fino: esmeris até o nº 600 ou até 3F.

3.3.7 - Acabamento Polido Encerado

Corresponderá a paramento polido fosco fino encerado com uma mistura de aguarrás e cera virgem.

3.3.8 - Acabamento Lustrado

1:-Corresponderá a paramento polido fosco fino com acabamento especular resultante da operação de lustração.

2:-A lustração do granitos será obitda com óxido de alumínio, dando-se o brilho final com óxido de estanho reduzido a pó - comercilamente potéia - e aplicado com disco de chumbo ou de feltro.

3:-A lustração dos mármores será obtida com óxido comercialmente sal de azedas - ou com óxido de estanho - comercialmente potéia. Em seguida, lavar-se-á a pedra aplicar-se-á aguarrás misturada com cera virgem para proteger o lustro.

4 - PEDRAS ERUPTIVAS

4.1 - Condições Gerais

4.1.1 - O próprio nome as define

4.1.2- Compreendem dosi subgrupos:

1:- pedras eruptivas de profundidade;

2:- pedras eruptivas efusivas.

4.1.3 - As pedras de profundidade mantêm a seguinte correspondência com as pedras eruptivas efusivas:

| DE PROFUNDIDADE | EFUSIVAS |
| --- | --- |
| Granitos | Riolitos |
| Sienitos | Traquitos |
| Sienitos Nefelínicos | Fonólitos |
| Dioritos | Andesitos |
| Gabros | Basaltos |

4.1.4 - Essa correspondência resulta do fato de provirem os riolitos, traquitos, fonólitos, andesitos e basaltos do mesmo magma que, na profundidade, formaram,  respectivament, granitos, sienitos nefelínicos, dioritos e gabros (composições químicas equivalentes).

4.2 - Granito

4.2.1 - Compercialmente,    granito    é    o    termo    genérico,   pelas    analogias tecnológicaas que apresentam, das pedras eruptivas de profundidade.

4.2.2 - São  constituídos,  essencialmente,  por  partículas  cristalinas  de quartzo, feldspato e mica.

4.3 - Diversas

4.3.1. - Sienitos

Aplicação análoga à do granito. Nome derivado de Siene, cidade do Egito famosa pela ocorrências desses minerais.

4.3.2 - Dioritos

Aspecto análogo ao dos granitos, os dioritos têm, também, propriedades e aplicações idênticas. Comercilamente são conhecidos sob a designação de granitos pretos.

4.3.3 - Riolitos

quando completamente vítreos, os riolitos formam o pomito ou pedra pomes com emprego recomendado para as partes da contrução submetidas a cargas reduzidas (cúpula de Santa Sofia, em Constantinopla).

Nas construções modernas, o pomito é empregado ona constituição dos concretos leves.

4.3.4 - Diabásios e Basaltos

1:-Utilizados, especialmente, em calçamentos, os diabásios e basaltos são escuros e constituem pedras de grande resistência e dureza.

2:- Cortados em fragmentos,  constituem o mosaico denominado “pedras portuguesas”. São susceptíveis de polimento.

3:-O basalto deverá apresentar cristalização regular - decorrência de um resfriamento lento - característica responsável por sua durez e resistência.

5 - PEDRAS SEDIMENTARES

5.1 - Condições Gerais

5.1.1 - São  as   que  se  formam  na  natureza  pela  desagregação , transposição e  deposição de substâncias minerais, rochosas e/ou origem orgânica.

5.1.2 - Compreendem três subgrupos:

1:- clásticas;

2:- de precipitação química;

3:- orgânicas.

5.1.3 - As  pedras   sedimentares  clásticas  resultam  da  desintegração  física  e mecânica, transporte e deposição, sem interferência de fenômeno químico. Exemplos: Arenitos, Brechas cal´carias e Conglomerados Calcários.

5.1.4 -As pedras sedimentares de precipitação química resultam do mesmo processo de formação das clásticas, porém com interferência de fenômeno químico. Exemplos: Alabastros e travestinos.

5.1.5 - As  pedras  sedimentares  orgânicas  são  formadas  a  partir  de restos de animais e vegetais.

Exemplos: Calcários diversos.

5.2 - Arenitos

5.1.2 - Resistem   bem  aos   ataques   de   atmosferas   poluídas,   mas  sujam  e   escurecem.

5.2.2 - Resistem   bem   aos   ataques   de   atmosferas  poluídas,   mas  sujam  e escurecem. Por esse motivo recomenda-se o seu emprego com acabamento polido. Exemplos: Arenitos brancos e vermelhos de Porto Alegre (RS).

5.3 - Brechas e Conglomerados

5.3.1 - São constituídos por fragmentos de calcários, resultante das fraturas provocadas por movimentos da crosta terrestre, aglomerados por um cimento de natureza sedimentar.

Conforme os fragmentos sejam angulosos ou arredondados, a pedra recebe a denominação de brecha ou conglomerado, respectivamente.

5.3.2 - A distinção das brechas e dos conglomerados com os mármores é feita pela coloração. Nos dois primeiros, os fragmentos destacam-se da massa pela transição brusca de tonalidade. Nos mármores, verifica-se um esbatimento de cores.

5.3.3 - Comercialmente, as brechas usadas são:

1:- Brecha Arrábica (Portugal);

2:- Brecha Mericéa;

3:- Brecha Oriental (Uruguai).

5.4 - Diversos

5.4.1 - Alabastros

1:- Variedade Translúcida de calcário de sedimentação química. Recebe muito bem o polimento, adquirindo brilho excepcional.

2:- Comercialmente, os alabastros são denominados de mármore ôni (o ônix verdadeiro é uma variedade de Calcedônia e os mais empregados são:

2.1:- Ônix Cambuci (D. Bosco - MG);

2.2:- Ônix São Luiz (Argentina);

2.3:- Ônix Africano (África).

5.4.2 - Travertinos

1:- Calcários lacustres, compactos, apresentando todavia numerosas cavidades, em virtude de sua formação em torno de fragmentos vegetais.

2:- Recomendados para emprego em revestimentos, com exceção de algumas variedades que apresentam grande resistência ao desgaste, o que permite o seu emprego em pavimentação (ex. travertino utilizado na pavimentação da Grand Central Station de New York).

3:- Comercialmente, os travestinos mais difundidos são:

3.1:- Travertino Romano (Tivoli, Itália);

3.2:- Travertino Italiano.

5.4.3 - Calcário Diversos

1:-Calcário   de   origem   orgânica,  que   resultam   de   associação   de substâncias diversas ao carbonato de cálcio.

2:-A   denominação   dos   calcários   de   origem  orgânica   varia   com  a textura, a granulação, a aparência etc.

3:-Comercialmente,    o    calcário    de    origem    mais    conhecida    é  impropriamente designado por mármore Portoro (Italia).

6 - PEDRAS METAMÓRFICAS

6.1 - Condições Gerais

Resultam da ação do metamorfismo sobre as já existentes na natureza

6.1.1 - Gnaisses.

6.1.2 - Micaxistos.

6.1.3 - Quartzitos.

6.2 - Gnaisses

6.2.1 -Os gnaisses apresentam-se em três tipos: leucocrático ou peptínico, lenticular ou porfiroíde ou facoideano e o melanocrático.

6.2.2 - O gnaisse leucocrático é o que mais se assemelha  ao granito.

6.2.3 - O  gnaisse  lenticular  caracteriza-se   pela   presença  de   grandes  olhos alongados ou facoides que, moldados em uma matriz bem cristalina, dão à pedra o aspecto lenticular.

6.2.4 -O gnaisse melanocrático é na tonalidade cinza, o mais escuro, em decorrência da presença de mica.

6.3 - Micaxistos

6.3.1 - Semelhantes  aos  gnaisses, apresentando textura mais fina e predomínio de elementos lamelares e micáceos.

Compostos essenciamente de quartzo e mica.

6.3.2 - Três    variedades :    sericitaxistos    (sericita),    talcoxistos    (talco)    e clorotaxistos (clorita).

6.3.3 - Comercialmente,   o   talcoxisto   é   conhecido   pela   denominação   de Pedra-Sabão.

6.4 - Quartzitos

6.4.1 - Duas variedades: itacolomito e itabirito.

6.4.2 - O itacolomito é constituído por grãos de quartzo ligados por um cimento de mica sericita.

6.4.3 - O itabirito é composto por grãos de quartzo e hematita.

6.4.4 - Compactos,      resistentes    e    extremamente    duros.    Geralmente esbranquicados, amarelados, acizentados ou avermelhados. Textura granitóide ou porfiróide.

6.4.5 - Comercialmente, o quartzito mais conhecido é o procedente de são Tomé das Letras (MG).

6.5 - Mármores

6.5.1 - Classifacam-se segundo a aplicação a que se destinam, em mármores estatuários e mármores de construção.

6.5.2 - O mármore estatuário é o mármore puro. A sua aparência provém de reflexo de luz que nele penetra a certa profundidade.

6.5.3 - Os mármores devem ser empregados ao abrigo das intempéries. Em contato  com o exterior, os mármores perdem o polimento,  a cor atenua-se, confundem-se tonalidades características.

6.6 - Ardósias

6.6.1 - Utilizadas em coberturas e revestimentos. O metro quadrado de cobertura de ardósia pesa de 20 a 25 kg, contra cercz de 80 kg da cobertura de telha, e permite substancial economia no madeiramento do telhado.

6.1.4 - Mármores.

6.1.5 - Ardósias.