1 - GENERALIDADES

A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados pela Empreiteira relativos à confecção, transporte e instalação de placas sinalizadoras previstas no projeto do sistema viário.

As placas de sinalização vertical deverão ser metálicas, devidamente tratadas, pintadas e refletorizadas.

Todas as estruturas de sustentação dos sinais deverão ser construídas de modo a mantê-los fixos e a resistir à ação das intempéries. Deverão ser executadas em madeira de lei e receber tratamento preservativo na base, com óleo de creosoto, até 0,70 m de altura, conforme as especificações DNER-ME 33-71.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Para efeito de medição, os serviços de execução de placas de sinalização, descritos nesta especificação, serão quantificados por unidade completa e instalada, de acordo com as dimensões estabelecidas em projeto.