1 - CARACTERIZAÇÃO

1.1 - O tecido de “nylon” apresentará as seguintes características:

1.1.1 - Urdidura: 7 a 10 fios por cm.

1.1.2 - Trama: 7 a 10 fios por cm.

1.1.3 - Peso: 250 (duzentos e cinquenta) gm2

1.1.4 - Fio: 840 (oitocentos e quarenta) denier, no mínimo.

1.2 - Denier: unidade de medição de fios de seda, “nylon” e “rayon”, equivalente ao peso de 0,5 g por 450 m de fio.

1.3 - Trama: fio conduzindo pela lançadeira atráves de urdidura na tecelagem de pano (fiotransversal).

1.4 - Urdidura: agrupamento dos fio, que compõem a teia, com comprimento determinado e disposto paralelamente entre si.