1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS E EMPREGO

São materiais dotados de aditivos à base de cristais químicos, de composição inorgânica, hidrófilos, que utilizam, para suas reação, a água existente na superfícies aonde estiverem sendo aplicados.

São empregados a impermeabilização de superfícies de concreto, ocupando seus poros e ali se cristalizando, sendo-lhe conferida grande aderência e durabilidade.

2 - PREPARO E INDICAÇÃO

Seu preparo resulta numa pasta, após a mistura com água ou emulsões à base de PVC (Acetado de Polivinila). Caracterizam-se como materiais que promovem uma impermeabilização rígida e são definidos em dois grupos:

2.1 - Grupo I

Destinados a superfícies sujeitas a umidade do calor e a pressões hidrostáticas positivas, compostos com cimentos de pega normal e emulsão adesiva à base de PVA.

2.2 - Grupo II

Destinados a superfícies sujeitas à pressões hidrostáticas negativas, composto com cimento de pega rápida e de pega normal.